АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

# проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил охорони електричних мереж»

- Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Нова редакція Правил охорони електричних мереж  (далі – Правила) розроблена з метою приведення у відповідність до Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»  чинних

Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209.

Розроблені Правила відповідають вимогам чинного законодавства та інших нормативних документів, враховує досвід експлуатації електричних мереж, чіткіше розмежовує обов’язки суб’єктів електроенергетики та суб’єктів господарювання щодо дотримання особливого режиму охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії.

Слід зазначити, що дане питання не можливо врегулювати за допомогою ринкових механізмів.  Відсутність зазначених Правил справляє негативний вплив на надійність експлуатації електричних мереж.

- Визначення цілей державного регулювання

Ціль проекту постанови – є  підвищення надійності електропостачання шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між суб’єктами електроенергетики  та власниками (користувачами) земельних ділянок в охоронних зонах об’єктів передачі електричної енергії, чіткішого визначення порядку організації та проведення робіт в охоронних зонах.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів державного регулювання:

| Можливі способи досягнення цілей | Наслідки |
| --- | --- |
| Збереження існуючого стану | Невідповідність Правил Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» |
| Запропонований спосіб | Відповідає вимогам чинного законодавства; - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; - поліпшує підприємницьке середовище |

4. Механізм впровадження заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»  врегульовуються відносини суб’єктів електроенергетики та суб’єктів господарювання щодо дотримання особливого режиму охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії, що сприяє підвищенню надійності роботи електричних мереж, їх збереженню та якості електропостачання споживачів.

Правила є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, підприємцями і фізичними особами незалежно від форм власності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію нормативно – правового акту:

В результаті впровадження нормативно-правового акту не передбачається нанесення збитків, шкоди, тому механізм повної або часткової компенсації не передбачений.

Досягається можливість впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Контроль та нагляд за додержанням вимог акту покладається на відповідні служби  центрального органу виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акту щодо витрат та вигод наведені в таблиці:

|  | Вигоди | # Втрати |
| --- | --- | --- |
| Держава | 1. Встановлюються єдині вимоги до охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії, правового режиму зон, порядку ведення робіт і особливостей (обмежень та зобов’язань) використання земель і простору в охоронних зонах, інших заходів із збереження та забезпечення належних умов будівництва, реконструкції, технічного переоснащення (модернізації) та експлуатації об’єктів електричних мереж, а також зменшення їх негативного впливу на людей і довкілля та запобігання нещасним випадкам з населенням. 2. Підвищюється надійності та якості електропостачання споживачів | Відсутні |
| Суб’єкти господарювання | - Врегульовуються та удосконалюються господарсько-правових відносин між суб’єктами електроенергетики та власниками (користувачами) земельних ділянок в охоронних зонах об’єктів передачі електричної енергії, чіткіше визначається порядок організації та проведення робіт в охоронних зонах | Відсутні |
| Громадяни | 1.Забезпечюються більш надійним та якісним електропостачанням | Відсутні |

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

Термін може бути змінено у разі зміни вимог законодавства щодо земельних питань та зміни правил улаштування електроустановок.

Термін набуття чинності регуляторного акта – відповідно до чинного законодавства України.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта буде:

– підвищення надійності електропостачання споживачів;

– підвищення якості енергозабезпечення.

Розмір надходжень, пов’язаних з дією постанови до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів не зміниться.

Запровадження 	Правил не потребує залучення додаткових бюджетних коштів.

Дія акта поширюється на всі суб’єкти електроенергетики та власників (користувачів) земельних ділянок в охоронних зонах об’єктів передачі електричної енергії, незалежно від їх форм власності.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів і часу суб'єктів господарювання та/або фізичних особами, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Поінформування відповідних суб’єктів господарювання  здійснюватиметься в установленому порядку шляхом розміщення регуляторного акта на сайті Міненерговугілля України  та в нормативно – правовій базі ЛІГА після державної реєстрації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міненерговугілля України спільно з Державною інспекцією   з  енергетичного  нагляду  за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене після набрання ним чинності. Строк проведення базового відстеження –                       один місяць.

Повторне відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності. Строк проведення повторного відстеження – один місяць.

В основу відстежень буде покладено аналіз існуючих статистичних показників діяльності обласних енергопостачальних компаній про кількість і потужність переоснащених (модернізованих) об’єктів діючих електричних мереж.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом  електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

## Заступник Міністра       					  	 С. Чех

- Проект

- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

- ПОСТАНОВА

від «___» ____________ 2011 р. № _______

Київ

Про затвердження Правил охорони електричних мереж

Відповідно до статті 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»  Кабінет Міністрів України  постановляє:

- Затвердити Правила охорони електричних мереж (додаються).

- Визнати такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»  від 4 березня 1997 р. № 209 (Офіційний вісник України, 1997, № 10, с. 28).

Прем’єр-міністр України                                               М.Азаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Правил  охорони електричних мереж»

- Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено Міненерговугілля України з власної ініціативи та на виконання Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

Досвід експлуатації електричних мереж показав, що цілому ряду пошкоджень повітряних ліній електропередачі можна запобігти при умові більш ретельного догляду за зеленими насадженнями, які є суттєвим джерелом аварійності повітряних ліній електропередачі.

Новий текст Правил більшою мірою відповідає вимогам чинного законодавства та інших нормативних документів, враховує досвід експлуатації електричних мереж, чіткіше розмежовує обов’язки суб’єктів електроенергетики та суб’єктів господарювання щодо дотримання особливого режиму охоронних зон електричних мереж.

- Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Правил є  підвищення надійності електропостачання шляхом удосконалення господарсько-правових відносин між персоналом суб’єктів електроенергетики  та власниками (користувачами) земельних ділянок в охоронних зонах об’єктів енергетики, чіткішого визначення обов’язкових робіт в охоронних зонах, особливо – в зелених насадженнях, і ін.

Досягнення мети передбачається шляхом обов’язкового  виконання Правил підприємствами, юридичними і фізичними особами незалежно від форм власності та налагодженням ефективного контролю за їх виконанням відповідними службами центрального органу виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.

- Правові аспекти

Основними законодавчими та нормативними актами у даній сфері правового регулювання є:

- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про електроенергетику»;

- Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Фінансово - економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткового бюджетного фінансування.

- Позиція зацікавлених органів

Проект постанови передбачається погодити з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Державним агентством водних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально - трудової сфери.

10. Прогноз результатів

# Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» буде сприяти підвищенню надійності електропостачання споживачів.

Заступник Міністра							С. Чех

- Проект

- ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від  «___» _________2011 р. № _____

- ПРАВИЛА

охорони електричних мереж

Загальні положення

- Правила охорони електричних мереж (далі – Правила) визначають вимоги щодо встановлення охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії, правового  режиму зон, порядку ведення робіт і особливостей (обмежень та зобов’язань) використання земель і  простору в охоронних зонах, інших заходів із збереження та забезпечення належних умов будівництва, реконструкції, технічного переоснащення (модернізації) та експлуатації об’єктів електричних мереж, а також зменшення їх негативного впливу на  людей   і довкілля та запобігання нещасним випадкам з  населенням.

Правила поширюються на всі об’єкти передачі електричної енергії: трансформаторні підстанції, електричні розподільчі установки, струмопроводи, повітряні лінії електропередачі, надземні, підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, що належать до інфраструктури електричних мереж.

2. Вимоги Правил обов’язкові до виконання персоналом суб’єктів електроенергетики, юридичними та фізичними особами, які володіють або користуються землею в межах охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії, та/або проводять передпроектні, проектно-вишукувальні, будівельні, експлуатаційні (ремонтні) роботи в електричних мережах та на будь-яких інших об’єктах, що знаходяться в охоронних зонах цих електричних мереж.

3. Для будівництва та експлуатації об’єктів електричних мереж земельні ділянки надаються у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства, містобудівної документації та документації із землеустрою.

4. Вимоги Правил щодо розташування об’єктів в межах охоронних зон електричних мереж не поширюються на об’єкти, побудовані в установленому порядку, що діяв на час їх побудови.

5. Рішення місцевих органів влади про надання у власність або користування земельних ділянок, які розташовані в охоронних зонах об’єктів передачі електричної енергії або можуть потрапити в охоронні зони, повинні бути попередньо узгодженими з суб’єктами електроенергетики.

6.  Наведені нижче терміни вжиті у Правилах у такому значенні:

охоронна зона лінії  електропередачі – територія  та  повітряний, підземний або підводний простори уздовж лінії, обмежені  вертикальними  площинами, що  віддалені  по  обидва  боки  лінії  на  певні  відстані  від проекції  на земну (водну) поверхню  крайніх кабелів (для кабельних ліній) або крайніх  фазних  проводів  у  невідхиленому  стані (для повітряних ліній);

розчистка просіки  вирубка самочинно висаджених дерев, кущів, чагарників та дрібнолісся, обрізання гілок дерев, а також видалення із просіки деревини та деревинних відходів;

самочинне висадження  висадження в охоронній зоні дерев і кущів власником земельної ділянки, іншими особами без погодження з суб’єктом електроенергетики  або самосівне проростання дерев, кущів та очерету;

Інші терміни вжиті в Правилах у значенні, наведеному в Законах України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про електроенергетику», «Про охорону земель», «Про регулювання містобудівної діяльності», в Державних будівельних нормах та Правилах улаштування електроустановок.

- Встановлення охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії

7.  Охоронні зони об’єктів передачі електричної енергії встановлюють:

7.1 уздовж повітряних ліній електропередачі на суходолі  у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки ліній від крайніх невідхилених проводів  в напрямку, перпендикулярному  до  осі  лінії,  на такі відстані по горизонталі:

від неізольованих та захищених проводів

2 метри  для ліній до 1 кВ

10 метрів для ліній 3-20 кВ

15 метрів для ліній 35 кВ

20 метрів для ліній 110 кВ

25 метрів для ліній 150, 220 кВ

30 метрів для ліній 330, 400, 500 кВ

40 метрів для ліній  750 кВ,

від ізольованих проводів та надземних кабельних ліній

1 метр для ліній  до 1 кВ

2 метри для ліній  3-20 кВ;

7.2 уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водоймища (ріки, канали, озера та інше)  у вигляді повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх невідхилених  проводів для судноплавних водоймищ на відстань 100 метрів, для несудноплавних  на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі за п. 7.1, що проходять  суходолом; для повітряних ліній, прокладених мостами, охоронні зони не встановлюють;

7.3 за периметром трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих  установок  на відстані 3 метри від огорожі, краю фундамента неогороженої споруди  або стояків щоглової підстанції; для вбудованих трансформаторних підстанцій охоронні зони не встановлюють;

7.4 уздовж підземних кабельних ліній електропередачі  у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів або від стін кабельного колодязя чи іншої підземної або наземної кабельної споруди  на відстань 1 метр;

7.5 уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами, - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстань         0,6 метра в напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метр в напрямку проїзної частини вулиці;

7.6 уздовж підводних кабельних ліній електропередачі  у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидва боки лінії від крайніх кабелів на відстань 100 метрів.

7.7 для  кабельних ліній електропередачі, що  прокладені  в  тунелях, галереях, по  естакадах, стінах або мостами, а також для ліній з ізольованими самоутримними проводами, прокладеними по фасадах будинків, охоронні зони не встановлюють.

- Основні заходи з охорони електричних мереж

8. Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих  установок, що будуються на територіях, зайнятих насадженнями, прокладають просіки або проїзди до опор з дотриманням таких вимог:

8.1  у насадженнях з перспективною висотою порід до 4 метрів, просіка прокладається тільки на час будівництва повітряних ліній електропередачі,  ширина якої дорівнює відстані між крайніми проводами плюс додаткові відстані:

- для ліній напругою до 20 кВ по 1 метру в обидва боки від проекції крайніх проводів;

- для ліній напругою 35-330 кВ по 2 метри в обидва боки від проекції крайніх проводів;

- для ліній напругою  500 кВ та 750 кВ по 4 метри в обидва боки від проекції крайніх проводів.

У разі використання на повітряній лінії самоутримних проводів, проводів із захищеним ізолюючим покриттям та спеціальних повітряних кабелів ширина просіки для будівництва цих ліній визначається в кожному конкретному випадку проектом, але вона повинна бути достатньою для проїзду будівельних машин та механізмів.

Для експлуатації повітряних ліній електропередачі, які знаходяться в насадженнях дерев з перспективною висотою порід до 4 метрів, вздовж цих ліній улаштовуються проїзди для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі 5 метрів навкруги фундаментів або елементів опор, які необхідні для проведення ремонтних та експлуатаційних робіт;

8.2 у насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри в лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах, в парках і фруктових садах ширина просіки повітряної лінії електропередачі має дорівнювати відстані між крайніми проводами плюс певна горизонтальна відстань з кожного боку лінії до гілок дерев від крайніх проводів під час їх найбільшого відхилення; величина цієї відстані повинна становити не менше:

від неізольованих проводів

1 метр для ліній до 1 кВ

2 метри для ліній 6, 10, 20, 35 кВ

3 метри для ліній 110, 150 кВ

3,5 метри  для ліній  220 кВ

4 метри для ліній 330 кВ

4,5 метри для ліній 400 кВ

5 метрів  для ліній  500 кВ

8 метрів  для ліній  750 кВ,

від ізольованих проводів

0,5 метра  для ліній  до 20 кВ.

Гілки дерев можуть бути укорочені за умови здійснення технічного обрізання, але не більше ніж на половину від їхньої довжини при перспективному зростанні;

8.3 у насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри   в експлуатаційних лісах ширину просіки повітряної лінії електропередачі напругою понад 1 кВ приймають такою, що дорівнює більшій з двох відстаней, а саме:

- відстані між крайніми проводами плюс відстань, що дорівнює середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі;

- відстані, визначеної як для лісів за пунктом 8.2;

Окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки, підлягають вирубці, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до проводів повітряної лінії електропередачі;

8.4 у місцях зниження рельєфу, на косогорах і в ярах просіку для повітряної лінії електропередачі прокладають шириною, визначеною відповідно до пункту 8.1, якщо відстань по вертикалі від верху крон дерев до проводу повітряної лінії у стані його найбільшого провисання є більшою ніж:

2 метри для ліній до 110 кВ

3 метри для ліній 150, 220 кВ

4 метри для ліній  330 кВ

5 метрів для ліній 500  кВ

8 метрів для ліній  750 кВ;

8.5 ширину просіки за периметром  трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих пунктів і установок, розташованих у лісових масивах із деревами з перспективною висотою понад 4 метри, приймають такою, щоб запобігти пошкодженню устаткування та споруд в разі падіння  дерева;

8.6 просіки повітряних ліній електропередачі необхідно підтримувати  в  пожежобезпечному стані силами суб’єктів електроенергетики, інші земельні ділянки (крім просік) в охоронних  зонах ліній електропередачі – власниками та користувачами земельних ділянок;

8.7 розчищення існуючих просік здійснюють суб’єкти електроенергетики або їх підрядники, а у разі взаємної домовленості  підприємства, організації, приватні особи, у власності чи користуванні яких знаходиться просіка; суб’єкти електроенергетики або їх підрядники здійснюють розчищення просік без спеціальних дозволів (лісорубних квитків або ордерів);

8.8 прокладання просік робиться так, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей.  Не дозволено вирубувати кущі і молодняк висотою до                 2 метрів, викорчовувати пні на пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад            15 градусів) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії.

9. Цими Правилами додатково до обмежень, визначених у статті 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», вводяться такі обмеження:

9.1 в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих установок заборонено:

9.1.1 розміщувати садові будинки, а також наземні споруди і будівлі іншого призначення в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою до 330 кВ включно на меншій відстані від елементів електричних мереж ніж встановлено Правилами улаштування електроустановок;

9.1.2 розміщувати  будь-які будівлі і споруди в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 500 кВ  та 750 кВ;

9.1.3 вибирати, видобувати та відсипати ґрунт;

9.1.4 розташовувати дитячі майданчики для ігор, запускати повітряні кулі, улаштовувати феєрверки;

9.1.5 утворювати зони розбризкування від фонтанів, зрошувальних установок, охолоджуючих басейнів, а також обприскувати поля і сади великогабаритними установками та літальними апаратами;

9.1.6 ловити рибу і охоронній зоні повітряних ліній електропередачі;

9.1.7 розміщувати кладовища;

9.1.8 перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих установок, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підмикати до електричних мереж;

9.1.9 накидати на струмопровідні частини об’єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих  установок, демонтувати або пошкоджувати їх елементи;

9.2 в охоронних зонах кабельних ліній електропередачі фізичним і юридичним особам заборонено:

9.2.1 саджати дерева та кущі;

9.2.2 розташовувати будинки та споруди будь-якого призначення;

9.2.3 відсипати ґрунт і сміття;

9.2.4 ловити рибу;

9.3 в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих установок без письмової згоди суб’єкта електроенергетики, а також без присутності його представника, заборонено:

9.3.1 здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, вибухових, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев висотою більше 4 метрів, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур;

9.3.2 проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра в місцях перетину цих ліній;

9.3.3 виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на орних землях  на глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання ґрунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі) ;

9.3.4 влаштування водопою, заготівля льоду, виконання підривних робіт з ліквідації  льодових заторів (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі).

10. Власники та користувачі земельних ділянок в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі (крім просік), кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих  установок повинні виконувати такі обов’язкові роботи:

10.1 своєчасно видаляти самосійні дерева, чагарники, дрібнолісся та очерет;

10.2 виконувати видалення дерев та технічне обрізування їх гілок, які можуть порушити нормативні відстані до елементів електричних мереж або є загроза падіння або наближення їх на неприпустиму відстань до проводів повітряних ліній електропередачі;

10.3 підтримувати пожежобезпечний стан земельних ділянок, будівель та споруд, своєчасно прибирати солому, стерню, сухий бур’ян, сухий очерет;

10.4 у разі самочинного висадження юридичними чи фізичними особами дерев та кущів або їх самосійного проростання в охоронній зоні об’єктів передачі електричної енергії, роботи з видалення цих насаджень виконуються за рахунок цих осіб або самими юридичними чи фізичними особами відповідно до вимог суб’єктів електроенергетики;

10.5 виконувати обґрунтовані вимоги суб’єктів електроенергетики  та приписів відповідних служб центрального органу виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу щодо збереження об’єктів електричних мереж.

11. Власники вулично-дорожньої мережі повинні встановлювати дорожні знаки, що забороняють зупинку автотранспорту в місцях перетину доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 кВ і вище, за рахунок коштів суб’єктів електроенергетики.

12. Юридичні та фізичні особи, які виконують роботи в охоронних зонах, повинні відшкодовувати суб’єктам електроенергетики витрати на оформлення допуску, проведення нагляду та інші додаткові витрати.

13. Суб’єкти електроенергетики надають письмові погодження на використання охоронних зон юридичними та фізичними особами, які виконують:

13.1 вибухові роботи    тільки після надання матеріалів, передбачених чинними правилами безпеки під час проведення вибухових робіт;

13.2 будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію будинків та споруд поблизу електричних мереж  за умови наявності у проектно-кошторисній документації або в проекті виконання робіт заходів щодо збереження електричних мереж;

13.3 будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів, що можуть бути джерелом забруднення або корозії електричних мереж  за умови наявності у проектно-кошторисній документації заходів запобігання забрудненню і корозії.

14. Суб’єкти електроенергетики для забезпечення збереження електричних мереж здійснюють такі заходи:

14.1 забезпечують будівництво нових повітряних ліній електропередачі  напругою 0,38 – 35 кВ, які проходять у лісопаркових, садових і дачних масивах та по території заповідників і населених пунктів, з ізольованими (захищеними) проводами;

14.2 погоджують виконання робіт в охоронних зонах об’єктів передачі електричної енергії за заявками поданими за 10 діб до початку робіт;

14.3 встановлюють навігаційні знаки у місцях перетину кабельних і повітряних ліній електропередачі із судноплавними та сплавними ріками, водосховищами, каналами і озерами. Встановлення сигнальних покажчиків погоджується з басейновими управліннями водного шляху (управліннями каналів) і вноситься останніми у перелік судноплавної обстановки і лоцманські карти. Траси морських кабельних ліній електропередачі зазначаються у повідомленнях мореплавцям і наносяться на морські карти;

14.4 подають власникам вулично-шляхових мереж дані про місця перетину доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 кВ і вище для погодження з Державтоінспекцією відповідних дорожніх знаків та фінансують їх встановлення;

14.5 передають оформлені у встановленому порядку матеріали про фактичне розташування об’єктів електричних мереж відповідним органам виконавчої влади та самоврядування;

14.6 отримують інформацію від відповідних служб виконавчої влади та самоврядування щодо розташування інших інженерних мереж, комунікацій і споруд;

14.7 здійснюють заходи щодо знищення бур’янів і чагарників у межах земельних ділянок, наданих у власність чи користування під опори повітряних ліній електропередачі.

15. Планові роботи з ремонту, реконструкції або повної заміни ліній електропередачі, що проходять  сільськогосподарськими угіддями, виконують за погодженням з власниками землі і землекористувачами переважно в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур.

16. Планові роботи з ремонту, реконструкції або повної заміни кабельних ліній електропередачі в межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися суб’єктами електроенергетики  тільки після отримання у встановленому порядку ордера (з обов’язковим погодженням з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки та органами Державтоінспекції) на їх проведення.

Умови виконання зазначених робіт повинні бути погоджені не пізніше як за три доби до їх початку.

Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в ордері на виконання робіт.

17. Аварійні роботи і роботи, пов’язані з аварійною ситуацією в електричних мережах виконуються без погодження з власниками або користувачами земельних ділянок і без ордеру на обмеження або заборону дорожнього руху з повідомленням у триденний термін від початку аварійних робіт органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і при необхідності – підрозділів Державтоінспекції.

Суб’єкти електроенергетики, які виконують зазначені роботи, влаштовують об’їзди, огороджують місця виконання робіт і встановлюють відповідні дорожні знаки.

18. Тимчасове затоплення земель в охоронних зонах об’єктів передачі електричної енергії здійснюють за згодою між власниками земель, землекористувачами і суб’єктами електроенергетики.

19. Польоти повітряних суден, інше використання повітряного простору над електричними мережами і поблизу них, а також проектування, будівництво та експлуатація електричних мереж у зоні повітряних польотів, повинні здійснюватись відповідно до вимог Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України.

20. Підприємства, установи, організації та громадяни повинні негайно повідомляти суб’єкти електроенергетики, територіальні органи МНС України або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, повалені або наближені до проводів дерева, пошкодження кабелів та інших об’єктів і елементів електричних мереж.

21. Капітани суден (керівники робіт) у разі випадкового обриву проводів або підняття кабелю з води якорем, рибальським знаряддям та іншим засобом зобов’язані негайно повідомити про це суб’єкт електроенергетики або місцеві органи виконавчої влади.

22. Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі із застосуванням машин і механізмів забороняється обробіток ґрунту в межах обвалування навколо фундаментів і відтяжок опор, а при відсутності обвалування – на відстані ближче ніж 1 метр від елементів опор.

23. Охорона особливо важливих магістральних та міждержавних повітряних ліній електропередачі, як діючих так і тимчасово законсервованих, які знаходяться на балансі суб’єкта електроенергетики,  здійснюється органами внутрішніх справ та іншими охоронними структурами, які мають відповідні ліцензії на право займатися охоронною діяльністю, на договірних засадах.

- Порядок проведення робіт в охоронних

зонах об’єктів передачі електричної енергії

24. Підприємства,  установи, організації, окремі громадяни, що мають  намір  виконувати  земляні та інші роботи у межах охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії,   повинні  за  10  діб  повідомити  про  це суб’єкт електроенергетики, який надає за 3 дні до початку робіт письмове  погодження виконання заявлених робіт (додатки 1, 2).

Погодження складається   у   двох   примірниках.   До  нього,  за необхідності,  додається план із зазначенням розміщення та глибини залягання  кабельних  ліній  електропередачі,  складений  згідно з актом уточнення їх трас (додаток 3).

25. Керівники  суб’єктів  електроенергетики  повинні  забезпечувати своєчасне прибуття своїх представників на місце виконання робіт для здійснення  технічного  нагляду  за  дотриманням заходів із збереження електромереж. Виконувати роботи в охоронній зоні об’єктів передачі електричної енергії до прибуття представника суб’єкта електроенергетики  заборонено.

26. В   аварійних   випадках,   які   вимагають   невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт  в  охоронних  зонах об’єктів передачі електричної енергії,  допускається виконання  цих  робіт  без  попереднього  погодження з суб’єктом електроенергетики, але після прибуття його представника.

Прибувши на місце аварії, представник суб’єкта електроенергетики  зобов’язаний   вказати  місце  розташування об’єктів передачі електроенергії, переконатися у повноті заходів безпеки і збереження об’єктів,  оформити письмове погодження та контролювати проведення робіт  або  заборонити  їх виконання  з  врученням акта-заборони (додаток 4).

27. Виконавці робіт, майстри, бригадири, кранівники, машиністи землерийних, палезабивних та інших будівельних механізмів і машин до початку робіт в  охоронних зонах ліній електропередачі повинні  бути  ознайомлені з розміщенням трас повітряних і кабельних ліній  електропередачі.

28. У разі  виявлення  кабелю, не позначеного у технічній документації на виконання робіт, слід негайно припинити  роботи, вжити заходів до забезпечення збереження кабелю і повідомити про це суб’єкт електроенергетики, якому можуть  належати кабельні ліній електропередачі, або місцеві органи виконавчої влади.

29. Під час копання траншей і котлованів у межах охоронних зон кабельних ліній електропередачі будівельна організація провадить захист ліній від пошкоджень з виконанням вимог чинних нормативних документів.

У  разі  пошкодження  кабелю  виконавець  робіт   повинен негайно  повідомити  про це суб’єкт електроенергетики, який експлуатує кабельні лінії електропередачі, та місцеві органи виконавчої влади або місцевого самоврядування.

30. Водії механізмів та вантажопідйомних машин, а також стропальники під час одержання допуску мають бути поінструктовані про порядок проїзду та виконання робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок.

31. Після завершення роботи в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, електричних розподільних установок організація-виконавець повинна забезпечити прибирання робочого місця (розрівнювання ґрунту, вивезення сміття, яке накопичувалося під час проведення робіт).

32. Оперативний контроль за виконанням Правил здійснюється суб’єктами електроенергетики, а також місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які надають дозволи на розміщення об’єктів, в тому числі – в охоронних зонах об’єктів передачі електричної енергії.

Суб’єкти електроенергетики мають право припиняти або обмежувати електропостачання споживачів, що порушили Правила, в порядку, встановленому законодавством.

33. Державний контроль за виконанням Правил покладається на відповідні служби центрального органу виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.

34. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення осіб, що їх вчинили, до адміністративної та кримінальної відповідальності визначаються згідно з чинним законодавством.

Додаток 1

до пункту 24 Правил охорони електричних мереж

_____________________________________________________________

(назва енергопідприємства)

Погодження N _____ від _________ 20__ р.

виконання земляних робіт в охоронній зоні

кабельної лінії електропередавання

_____________________________________________________________

(назва кабельної лінії)

Погодження видане __________________________________________

(кому, повна назва організації, її адреса

__________________________________________________________________

та номер телефону)

на виконання робіт з ________________________________________

(назва робіт)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підстава ____________________________________________________

(лист-клопотання, проект виконання

__________________________________________________________________

робіт тощо)

Місце виконання робіт _______________________________________

(точна назва вулиці, площі, провулка,

__________________________________________________________________

подвір'я, будинку тощо)

Термін виконання робіт:

Початок:     дата ___________, год. _________________

Закінчення:  дата __________, год. __________________

Відповідальним за  виконання   земляних    робіт   згідно  з

розпорядженням (листом) _________________________________________,

(назва організації)

призначений

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, номер

__________________________________________________________________

телефону, домашня адреса)

1. Умови виконання робіт:

Роботи виконуються  ручним  способом  на ділянках в охоронній

зоні кабельної лінії (по 1 метру  з  обох  боків  від  кабелю  або

крайніх кабелів)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва вулиці і позначення ділянок роботи)

__________________________________________________________________

Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів на

ділянках поза охоронною зоною ____________________________________

__________________________________________________________________

(назва вулиці і позначення ділянок)

з контрольним шурфуванням кабелю ____________________________

(назва кабельних ліній)

__________________________________________________________________

Продовження додатку 1

Шурфування кабелю  виконується  силами замовника (підрядника)

під наглядом представника ________________________________________

(назва енергопідприємства)

________________________, який викликається телефонограмою (факсом)

(номер телефону ____________) не пізніше ніж за три робочих дні до

початку виконання робіт.  За результатами шурфування складають акт

уточнення траси ліній.

Роботи з     відкопування     кабелю     без     представника

енергопідприємства не проводити, а у разі виявлення кабелю земляні

роботи припинити     і     негайно      повідомити      диспетчера

енергопідприємства за телефоном N __________________ або чергового

району електричних мереж за телефоном N _______________.

Для запобігання  нещасним  випадкам  до  виявленого кабелю не

торкатися, не пересувати і не засипати його.

Під час  виконання  робіт ручним способом застосовувати ломи,

кайла, відбійні  молотки  дозволяється  тільки   для   розроблення

верхнього покриття  (асфальту,  бруківки тощо).  Роботи у мерзлому

ґрунті дозволяється виконувати з відігріванням ґрунту за вказівкою

енергопідприємства ______________________________________________,

Відкопування кабелів  у   місцях   перетину   проводиться   у

присутності представника ________________________________________.

Відкопані кабелі за вказівкою і під наглядом представника ________

_________________ захищаються коробами і надійно закріплюються. Ці

роботи виконуються тією ж організацією, що й земляні.

Спеціальні умови виконання робіт ____________________________

__________________________________________________________________

З правилами виконання  робіт  у  межах  охоронних  зон  ліній

електропередавання, порядком  поводження  з  діючими  кабелями і

щодо відповідальності за порушення  Правил  охорони  електричних

мереж ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відповідальний за виконання робіт ___________________________

(посада, підпис,

__________________________________________________________________

прізвище та ініціали)

Погодження видав ____________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

2. Допуск до робіт

З відповідальним за виконання робіт _________________________

(прізвище та ініціали

___________________ на місці їх виконання проведено інструктування

відповідального)

з правил  техніки  безпеки  під  час  робіт в охоронних зонах

кабельних ліній, зазначені траси кабелів і безпечна зона виконання

робіт обмежена   попереджувальними  плакатами  і  розпізнавальними

знаками.

За результатами шурфування складено акт від _________________

N _____ уточнення траси кабельної лінії.

Допуск здійснив і виконання робіт погодив:

представник енергопідприємства ______________________________

(посада,

__________________________________________________________________

підпис, прізвище та ініціали)

Закінчення додатку 1

Роботи розпочав:

відповідальний за виконання земляних робіт __________________

(посада,

__________________________________________________________________

назва організації, підпис, прізвище та ініціали)

Дата ____________________ год. ______________________________

3. Продовження робіт

Погодження продовжено без зміни умов виконання робіт з

_________________ 20__ р. до ___________ 20__ р.________________

(посада,

__________________________________________________________________

підпис, прізвище та ініціали)

Погодження продовжено без зміни умов виконання робіт з

______________ 20__ р. до ____________ 20__ р. ________________

(посада,

__________________________________________________________________

підпис, прізвище та ініціали)

Складено у двох примірниках

1-й примірник - для _________________________________________

(назва організації, яка виконує роботи)

2-й примірник - для _________________________________________

(назва енергопідприємства)

4. Закінчення робіт

Роботи повністю    закінчено,    загородження,    встановлені

виконавцем, знято ________________________________________________

(навести перелік робіт: відновлено стан

__________________________________________________________________

загороджень, майданчиків; ґрунт розрівняно, сміття

__________________________________________________________________

вивезене тощо)

Відповідальний за виконання робіт ___________________________

Представник енергопідприємства ______________________________

(підпис,

__________________________________________________________________

прізвище, ініціали)

"___" ______________ 20__ р.

Додаток 2

до пункту 24 Правил охорони електричних мереж

_____________________________________________________________

(назва енергопідприємства)

Погодження N _____ від _________ 20__ р.

виконання робіт в охоронній зоні

повітряної лінії електропередавання

_____________________________________________________________

(назва повітряної лінії)

Погодження видане ___________________________________________

(кому, повна назва організації, її адреса

__________________________________________________________________

та номер телефону)

на виконання робіт з ________________________________________

(перелік робіт)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підстава ____________________________________________________

(лист-клопотання, проект виконання

__________________________________________________________________

робіт тощо)

Місце виконання робіт _______________________________________

(точне місцезнаходження ділянки

__________________________________________________________________

виконання робіт)

Термін виконання робіт:

Початок:     дата __________, год. _______________

Закінчення:  дата __________, год. _______________

Відповідальним за  виконання  робіт,  згідно з розпорядженням

(листом) _______________________________________, призначений

(назва організації)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, номер

__________________________________________________________________

телефону, домашня адреса)

1. Умови виконання робіт:

Загальні умови виконання робіт ______________________________

(зазначити охоронну зону, вимоги

__________________________________________________________________

щодо застосування землерийних та вантажопідйомних машин та ін.)

Спеціальні умови  виконання  робіт,  пов'язані  з   наявністю

небезпечних і шкідливих чинників _________________________________

(наведена напруга, електричне

__________________________________________________________________

поле тощо)

З правилами  виконання  робіт  у  межах  охоронної зони ліній

електропередавання, порядком поводження  з  діючими  лініями  і  щодо

відповідальності за  порушення  Правил  охорони  електричних мереж

ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Продовження додатку 2

Відповідальний за виконання робіт ___________________________

(посада, підпис,

__________________________________________________________________

прізвище та ініціали)

Погодження видав ____________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

2. Допуск до робіт

З відповідальним за виконання робіт _________________________

(прізвище та ініціали

_______________________________ на місці виконання робіт проведено

відповідального)

інструктування з правил техніки безпеки під час робіт в  охоронних

зонах повітряних ліній, зазначено межі безпечної зони робіт.

Допуск здійснив і виконання робіт погодив:

представник енергопідприємства ______________________________

(посада,

__________________________________________________________________

підпис, прізвище та ініціали)

Роботи розпочав:

відповідальний за виконання робіт ___________________________

(посада,

__________________________________________________________________

назва організації, підпис, прізвище та ініціали)

Дата ____________________________ год. ______________________

3. Продовження робіт

Погодження продовжено без зміни умов виконання робіт з

_____________ 20__ р. до _____________ 20__ р. ______________

(посада,

__________________________________________________________________

підпис, прізвище та ініціали)

Складено у двох примірниках

1-й примірник - для _________________________________________

(назва організації, яка виконує роботи)

2-й примірник - для _________________________________________

(назва енергопідприємства)

4. Закінчення робіт

Роботи   повністю   закінчено,   загородження,    встановлені

виконавцем, знято ________________________________________________

(зазначити відновлення стану

__________________________________________________________________

ділянки охоронної зони повітряних ліній)

__________________________________________________________________

Відповідальний за виконання робіт ___________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Представник енергопідприємства ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"___" ________________ 20__ р.

Додаток  3

до пункту 24 Правил охорони електричних мереж

АКТ  N ____

уточнення траси кабельної лінії _____________________________

(назва лінії)

_________________ 20__ р.

(дата)

Ми, які нижче підписалися,  склали цей акт про те, що під час

уточнення траси кабельної лінії електропередавання __________________

(назва)

________________ викопано шурфів у  кількості _______________ шт.,

встановлено розпізнавальні та попереджувальні покажчики  кабельної

лінії.  Представник  енергопідприємства повинен бути присутнім під

час виконання робіт ______________________________________________

(зазначити дату і годину)

Межами робочого місця і умовами  безпечного  виконання  робіт

визначено ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Уточнення траси кабельної лінії проводилось згідно з Погодженням

від _______________ 20__ р.  N _______ виконання робіт поблизу

кабельних ліній.

Представник енергопідприємства ______________________________

(посада,  підпис,  прізвище,

__________________________________________________________________

ініціали)

Представник Замовника _______________________________________

(посада,  підпис,  прізвище, ініціали)

Представник Підрядника ______________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Додаток  4

до пункту 26 Правил охорони електричних мереж

_____________________________________________________________

(назва  енергопідприємства)

Кому ___________________

________________________

АКТ-ЗАБОРОНА  N ________ від _______________ 20__ р.

Відповідно до  Правил  охорони  електричних  мереж  і з метою

запобігання пошкодженню лінії електропередавання,  що може  призвести

до   нещасних   випадків,  значного  недовідпуску  електроенергії,

пошкодження обладнання ___________________________________________

________________________________________________________ забороняє

(назва  енергопідприємства)

виконання будівельно-монтажних  і  земельних робіт на ділянці

лінії електропередачі ____________________________________________

(назва  лінії, межі  охоронної  зони)

Ескіз заборонної зони наведено на зворотному боці цього акту.

Причина заборони ____________________________________________

Погодження на виконання робіт необхідно оформити в __________

(назва

__________________________________________________________________

енергопідприємства, адреса, номер  телефону)

Акт склав представник енергопідприємства:

__________________________________________________________________

(підпис, прізвище  та  ініціали)

Акт вручив __________________________________________________

(підпис, прізвище  та  ініціали)

_________________________

(дата, год.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(лінія  відривання)

РОЗПИСКА

про отримання акта-заборони від ____________ 20__ р. N ____

на виконання робіт у зоні ________________________________________

__________________________________________________________________

Акт-заборону отримав  і  про  відповідальність  за  порушення

Правил охорони  електричних  мереж попереджений.

"___" _________________ 20__ р.

__________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

назва організації _____________________________ адреса ________

_________________________________________ номер телефону _________

Закінчення додатку 4

(зворотний бік акта-заборони)

Ескіз

заборонної зони для проведення робіт поблизу

___________________________________________________________

(назва  лінії  електропередавання)

Примітка. На   ескізі  зазначаються  опори ліній електропередавання,  їх  номери, кабельні лінії,  прив'язка до місцевості: доріг, будівель, споруд;напрямки горизонту та населених пунктів,  номери будинків та інше. Червоним або іншим кольором позначають межі та розміри  заборонної зони.

Ескіз виконав  _____________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Дата ________________ год. _________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(лінія  відривання)