Про затвердження Змін до Правил

технічної експлуатації

теплових установок і мереж

Відповідно до статті 4 Закону України «Про теплопостачання», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації експлуатації теплових установок та мереж, виконання яких забезпечуватиме їх надійну, безпечну та ефективну роботу цих об’єктів, та приведення у відповідність до законодавства

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за № 197/13464, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Карп Г.В.

Міністр 							                     	І. С. Насалик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

_________ № ___________

Зміни

до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

- Абзац перший пункту 1.2 розділу 1 після слів «форм власності» доповнити словами «(крім квартир у багатоповерхових житлових будинках)».

- У розділі 2:

  - абзац десятий викласти в такій редакції:

«ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» (далі - ДБН В.2.5-67)»;

  - абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» (далі – ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012)»;

  - абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

«НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання 
(далі – НПАОП 0.00-1.76-1.5)»;

  - абзац тридцять другий викласти в такій редакції:

«НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Українi 
(далi – НАПБ А.01.001)»;

  - абзац сорок п′ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сорок шостий-п’ятдесят шостий вважати відповідно абзацами сорок п’ятим-п’ятдесят п’ятим;

  - доповнити новим абзацом такого змісту:

«СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007 «Захист теплових мереж від зовнішньої корозії. Типова інструкція» (далі – СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007)».

- Розділ 3 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«засоби вимірювальної техніки − засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності;

калібрування − сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу;

повірка засобів вимірювальної техніки − сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам.».

- Абзац перший підпункту 5.8.2 пункту 5.8 розділу 5 викласти в такій редакції:

«5.8.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.».

- У розділі 6:

  - у пункті 6.3:

в абзаці першому підпункту 6.3.28 після слів «а також за індикаторами внутрішньої корозії» доповнити словами «або іншими приладами корозійного контролю»;

підпункт 6.3.74 викласти в такій редакції:

«6.3.74. Обслуговування теплових мереж здійснюється закріпленим персоналом шляхом проведення технічних оглядів під час їх обходів.

Періодичність технічних оглядів теплових мереж встановлюється балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) та затверджуються технічним керівником, у віданні якого перебувають теплові мережі, залежно від типу устатковання та його технічного стану, але не рідше одного разу на місяць.

Результати оглядів зазначаються в журнал обходів.

Виявлені дефекти, залежно від їхнього впливу на надійність і економічність роботи устаткування, слід, залежно від характеру дефекту, усувати негайно або в період поточного чи капітального ремонтів. У всіх випадках слід вжити заходів, які запобігатимуть розвитку процесу руйнування конструкцій, трубопроводів і устаткування.»;

у підпункті 6.3.79 слова «Держспоживстандартом України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності»;

  - у пункті 6.4:

у підпункті 6.4.4 слова «правилам обліку відпуску і споживання теплової енергії і» виключити;

в абзаці першому підпункту 6.4.6 слова «на тепловому пункті повинен знаходитись оперативний журнал, в якому в установленому на суб’єкті господарювання» замінити словами «на центральному тепловому пункті з постійно обслуговуючим персоналом повинен знаходитись оперативний журнал, де у встановленому суб’єктом господарювання».

- У розділі 7:

  - в абзаці восьмому підпункту 7.1.2 пункту 7.1 після слова «енергії» доповнити словами «з дистанційною передачею інформації на диспетчерські пункти»;

  - у пункті 7.2:

підпункти 7.2.5 − 7.2.6 викласти в такій редакції:

«7.2.5. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.

Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:

- науковими метрологічними центрами;

- метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації;

- метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.

7.2.6. Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.»;

підпункт 7.2.10 викласти в такій редакції:

«7.2.10. Засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або функції настроювання (включаючи програмне забезпечення), повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і функцій з метою запобігання несанкціонованому втручанню. У разі потреби проводиться опломбування засобу вимірювальної техніки.»;

у підпункті 7.2.31:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Акт складається у двох примірниках, один з яких одержує представник споживача, другий - представник енергопостачальної організації.»;

в абзацах першому, вісімнадцятому та двадцятому слова «та метрологічного центру ЦОВМ» виключити;

  - у пункті 7.8:

абзац шостий підпункту 7.8.5 виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

підпункт 7.8.18 після слів «експлуатацiйний персонал» доповнити словами «суб’єкта господарювання (споживача)»;

  - підпункт 7.9.2.4 пункту 7.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

«- санітарно-технічний стан приміщення теплового пункту.».

- У тексті Правил:

  - слово «Держпромгірнагляд» у всіх відмінках замінити словом «Держпраця» у відповідному відмінку;

  - слова та цифри «СНиП 2.04.01» замінити словами та цифрами «ДБН В.2.5-39»;

  - слова та цифри «СНиП 2.04.07» замінити словами та цифрами «ДБН В.2.5-39»;

  - слова та цифри «СНиП 3.05.03» замінити словами та цифрами «ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012»;

  - слова та цифри «НПАОП 0.00-1.20» замінити словами та цифрами «НПАОП 0.00-1.76-1.5»;

  - слова та цифри «СНиП II-4» замінити словами та цифрами «ДБН В.2.5-28:2006»;

  - слова та цифри «ГОСТ 8.563.1; ГОСТ 8.563.2; ГОСТ 8.563.3» замінити словами та цифрами «ДСТУ8.586.1:2007; ДСТУ8.586.2:2007; ДСТУ8.586.3:2007; ДСТУ8.586.4:2007; ДСТУ8.586.5:2007»;

  - слова та цифри «СНиП 2.04.05» замінити словами та цифрами «ДБН В.2.5-67».

Заступник директора Департаменту

електроенергетичного комплексу –

начальник відділу  паливно-енергетичних

балансів та моніторингу виробництва і

споживання електроенергії 				                 К.В. Новиков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»

- Обґрунтування необхідності прийняття акта

Враховуючи досвід застосування протягом 2015 - 2016 років Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464 
(далі – Правила), та у зв’язку з набранням чинності деякими законодавчими актами (Кодекс цивільного захисту України, закони України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про метрологію та метрологічну діяльність»), з метою приведення Правил у відповідність з актами законодавства Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило наказ «Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» (далі – Наказ).

- Мета і шляхи її досягнення

Метою Наказу є затвердження змін до Правил, що передбачають коригування, уточнення вимог окремих їх пунктів з урахуванням особливостей експлуатації та додаткових технічних можливостей обладнання.

- Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі законодавчі та нормативно-правові акти:

Кодекс цивільного захисту України;

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 929.

- Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

- Позиція зацікавлених органів

### Наказ потребує погодження із Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики України, Антимонопольним комітетом України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

- Регіональний аспект

Наказ не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61.  Запобігання дискримінації

Наказ не містить ознак дискримінації.

- Запобігання корупції

У Наказі відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

- Громадське обговорення

Наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

- Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери суспільних відносин.

- Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Наказу не впливатиме на ринок праці.

- Прогноз результатів

Очікуваними соціально-економічними результатами є підвищення рівня надійності, безпечності та раціональності експлуатації теплових установок і мереж.

Міністр енергетики

та вугільної промисловості України	          			           І.С. Насалик

«___» _______________ 2016  року

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міненерговугілля України 
«Про внесення змін до Правил технічної експлуатації

теплових установок і мереж»

- Визначення проблеми

Протягом 2015-2016 років було прийнято ряд законодавчих та нормативно-технічних актів, в тому числі Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Кодекс цивільного захисту, які призвели до певних невідповідностей в положеннях чинної редакції Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 14 лютого.2007 року № 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464 (із змінами), а саме:

неоднозначне трактування окремих норм;

протиріччя окремих вимог Правил, які потребують усунення;

адаптації з вимогами чинного законодавства шляхом внесення змін до діючої редакції Правил.

Гострота питання щодо внесення змін полягає в тому, що положення цих Правил поширюються на суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела теплопостачання), які займаються виробництвом, передачею та постачанням теплової енергії або є споживачами теплової енергії незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності. Законодавчі зміни є складовою частиною системи заходів щодо належної організації виробництва, перетворення, постачання та споживання теплової енергії.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни | Ризик щодо забезпечення надійного та безперебійного постачання теплової енергії. |  |
| Держава | Неналежна гармонізація нормативної та законодавчої бази, що призводить до порушення державного регулювання у сфері теплопостачання. |  |
| Суб’єкти господарювання | Відсутність єдиних організаційно-технічних норм та вимог стосовно організації безпечної експлуатації теплового устаткування та мереж, теплообладнання споживачів, що забезпечує їх надійну роботу. |  |

За допомогою ринкових механізмів проблема не може бути розв’язана, оскільки на технічні та технологічні процеси щодо організації експлуатації теплообладнання не впливають механізми ринкового характеру.

З плином часу внесено зміни до чинного законодавства, що тягне за собою необхідність адаптації редакції Правил.

- Цілі державного регулювання

З метою гармонізації нормативної і законодавчої бази України в частині створення належних умов для надійного безаварійного теплозабезпечення споживачів є необхідним приведення положень Правил до вимог чинного законодавства, а також уточнення вимог їх окремих пунктів з урахуванням особливостей організації безпечної експлуатації теплового устаткування та мереж і додаткових технічних можливостей обладнання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

- Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Передбачає внесення змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464 (зі змінами) та встановлення обов’язкових технічних норм щодо експлуатації споживачами теплового устаткування та мереж, які, в свою чергу, обумовлені технічними особливостями функціонування цього обладнання. |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачає внесення змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464 (зі змінами), що призведе до неправильного тлумачення окремих положень Правил та перешкоджатиме належному їх виконанню. |
| Скасування Правил | Передбачає скасування Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464 (зі змінами), що призведе до відсутності обов’язкових технічних норм з питань експлуатації споживачами теплового устаткування та мереж, закономірно тягне відповідні несприятливі наслідки (збитки, травми, каліцтва, смерть) в процесі експлуатації теплоенергетичного устаткування. |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Зазначена альтернатива позитивно вплине на ефективність здійснення державного регулювання з дотриманням відповідності вимог чинного законодавства. Дасть змогу підвищити надійність роботи теплових установок і мереж. | Не передбачаються. |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються. | Відсутність гармонізації нормативно-технічних актів при здійсненні державного регулювання в сфері теплопостачання з урахуванням можливого неправильного тлумачення положень Правил, що перешкоджатиме належному їх виконанню. |
| Скасування Правил | Не передбачаються. | Унеможливлення виконання заходів з належної технічної експлуатації теплового устаткування та мереж споживачів, порушення вимог чинного законодавства в сфері теплопостачання з дотримання організації безпечної експлуатації теплового устаткування та мереж. |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Підвищує надійність постачання та використання теплової енергії за рахунок уточнення та унормування окремих положень Правил. Дозволяє здійснювати належний контроль за технічним станом і організацією експлуатації теплових установок і мереж та режимами споживання теплової енергії. | Не передбачається |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються. | Створює ризик збільшенню аварійності та зниження надійності постачання теплової енергії споживачам. |
| Скасування Правил | Не передбачаються. | Унеможливлення виконання заходів з належної технічної експлуатації теплового устаткування споживачів. |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

| Показник | Великий | Середній | Малий | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 28 018 | 437 209 | 49 404 | - | 514 631 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 5,44% | 84,96% | 9,6% | - | 100 |

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Зменшення обтяження окремо взятого суб’єкта господарювання в галузі теплоенергетики шляхом уточнення вимог окремих пунктів Правил. | Не передбачаються. |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються. | Ускладнює здійснення роботи суб’єктів господарювання через відсутність визначеності діючих нормативно-технічних актів. |
| Скасування Правил | Не передбачаються. | Створює передумови для порушення працездатності устаткування, безпеку експлуатації та надійності теплозабезпечення. |

| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| --- | --- |
| Внесення змін до Правил | 0 грн. |
| Збереження чинного регулювання | 0 грн. |
| Скасування Правил | 0 грн. |

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | 4 | Дозволяє в повній мірі ефективно здійснювати організацію безпечної експлуатації теплового устаткування та мереж споживачів. Створення умов для підвищення надійності та ефективності роботи теплових установок і мереж. |
| Збереження чинного регулювання | 2 | Не дозволяє в повній мірі ефективно здійснювати організацію безпечної експлуатації теплового устаткування та мереж споживачів. Відсутність узгодженості з іншими нормативно-технічними актами. |
| Скасування Правил | 1 | Унеможливлює проведення діяльності з організації безпечної експлуатації теплового устаткування та мереж споживачів. |

| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил 4 | Збільшення ефективності здійснення державного регулювання із дотриманням відповідності вимог чинного законодавства. Підвищує надійність постачання теплової енергії громадянам за рахунок уточнення та унормування окремих положень Правил шляхом гармонізації з іншими нормативно-технічними актами. | Відсутні | Дає змогу дотримуватись вимог чинного законодавства, забезпечити належну організацію безпечної та надійної експлуатації теплового устаткування та мереж. |
| Збереження чинного регулювання 2 | Не передбачаються. | Відсутність гармонізації нормативно-правових та нормативно-технічних актів. | Створює ризик збільшенню аварійності та зменшенню надійного постачання теплової енергії споживачам. Потребує додаткового здійснення державного регулювання з урахуванням можливого неправильного тлумачення положень Правил. |
| Скасування Правил 1 | Не передбачаються. | Ризик виникнення порушень у роботі теплового устаткування та мереж, зниження надійності систем теплозабезпечення споживачів. | Не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів та Закону України. |

| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Відповідає вимогам чинного законодавства. Конкретизує вимоги щодо організації виробництва, перетворення, постачання та споживання теплової енергії як для суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, так і для споживачів. | Ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не передбачається. |
| Збереження чинного регулювання | Не забезпечує приведення вимог правил до чинного законодавства України. Призводить до неправильного трактування вимог Правил щодо експлуатації теплового устаткування та мереж. | Х |
| Скасування Правил | Унеможливлення здійснення діяльності та виконання заходів з належної технічної експлуатації теплового устаткування та мереж споживачів, порушення вимог чинного законодавства в сфері енергетики. | Х |

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується здійснити гармонізацію нормативної і законодавчої бази України в частині створення належних умов для надійного безаварійного енергозабезпечення споживачів теплової енергії шляхом приведення положень Правил до вимог чинного законодавства, а також уточнення вимог їх окремих пунктів з урахуванням особливостей експлуатації електроустановок та додаткових технічних можливостей обладнання:

- дії суб’єктів господарювання – зменшення обтяження кожного окремого суб’єкта господарювання в сфері теплопостачання шляхом уточнення вимог окремих пунктів Правил;

- дії органів державної влади - гармонізація нормативної і законодавчої бази України, встановлення обов’язкових технічних норм щодо організацію безпечної та надійної  експлуатації теплового устаткування та мереж споживачами, які, в свою чергу, обумовлені технічними особливостями функціонування цього обладнання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На виконання вимог регуляторного акта щодо внесення змін    до наказу Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» не передбачаються витрати з Державного бюджету України.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності акта є:

- зменшення скарг, навантаження на суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- відсутність скарг (зауважень) на невідповідність положень Правил  вимогам нормативно-технічних документів.

Розмір коштів і час, які витрачатимуть суб’єкти (об’єкти) електроенергетики на виконання вимог регуляторного акта не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий.

Проект розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля за адресом: http://mpe.kmu.gov.ua/. Додатково буде проведено засідання з субєктами господарювання стосовно дії положень акта в разі надходжень пропозицій та зауважень.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності проекту регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

Повторне та періодичне відстеження результативності даного проекту акта здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства.

Моніторинг результатів впровадження акта здійснюватиметься шляхом постійного контролю в процесі державного енергетичного нагляду за технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок і мереж, режимами  споживання електричної та теплової енергії суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії, який проводитиметься органами енергетичного нагляду.

Джерелом інформації для моніторингу впровадження запропонованих рішень є звітність та звітні дані суб'єктів господарювання, які постійно надаються органам енергетичного нагляду.

Після прийняття проекту акта відстеження його результативності здійснюватиметься Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, уповноваженими суб’єктами господарювання та юридичними особами.

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України 					І. Насалик

### ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
«Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»

| Зміст положення (норми) чинного акта законодавства | Зміст відповідного положення (норми) проекту акта |
| --- | --- |
| Розділ 1. Загальні положення |  |
| 1.2. Положення цих Правил поширюються на суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела теплопостачання), що займаються виробництвом, передачею та постачанням теплової енергії або є споживачами теплової енергії незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що є складовою частиною системи заходів щодо організації виробництва, перетворення, постачання та споживання теплової енергії. | 1.2. Положення цих Правил поширюються на суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела теплопостачання), виробництвом, передачею та постачанням теплової енергії або є споживачами теплової енергії незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності (крім квартир у багатоповерхових житлових будинках), що є складовою частиною системи заходів щодо організації виробництва, перетворення, постачання та споживання теплової енергії. |
| Розділ 2.Нормативні посилання |  |
| СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (далі - СНиП 2.04.05). | ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» (далі - ДБН В.2.5-67). |
| СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» (далi - СНиП 3.05.03). | ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» (далі – ДСТУ-Н Б В.2.5-66) |
| НПАОП 0.00-1.20-98 Правил безпеки систем газопостачання України (далі – НПАОП 0.00-1.20). | НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання (далі – НПАОП 0.00-1.76-15). |
| НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Українi (далi – НАПБ А.01.001). | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Українi (далi –НАПБ А.01.001). |
| Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України, затверджені наказом Держбуду України від 19 січня 1999 року N 9 | Нормативне посилання виключити. |
|  | Доповнити розділ 2 новим абзацом такого змісту: СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007 «Захист теплових мереж від зовнішньої корозії. Типова інструкція». |
| Розділ 3. Терміни та визначення понять |  |
|  | Засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності; Калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу; Повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам. |
| Розділ 5. Організація експлуатації |  |
| Пункт 5.8, підпункт 5.8.2 Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом теплових установок та мереж здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованих теплових установок та мереж проектній документації, вимогам національнихстандартів, державних будівельних норм і правил. | Пункт 5.8, підпункт 5.8.2 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. |
| Розділ 6. Розподіл і перетворення теплової енергії |  |
| Пункт 6.3, підпункт 6.3.28. На водяних теплових мережах і конденсатопроводах слід організувати систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів шляхом аналізу мережної води і конденсату, а також за індикаторами внутрішньої корозії, встановлюваними у найбільш характерних точках: на виводах від ДТ, на кінцевих ділянках, у двох-трьох проміжних вузлах магістралі. | Пункт 6.3, підпункт 6.3.28 На водяних теплових мережах і конденсатопроводах слід організувати систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів шляхом аналізу мережної води і конденсату, а також за індикаторами внутрішньої корозії або іншими приладами корозійного контролю встановлюваними у найбільш характерних точках: на виводах від ДТ, на кінцеви ділянках, у двох-трьох проміжних вузлах магістралі. |
| Пункт 6.3, підпункт 6.3.74 Обслуговування теплових мереж здiйснюється закрiпленим персоналом шляхом проведення оглядiв пiд час їх обходiв. Обхiд виконується за графiком, затвердженим особою, вiдповiдальною за теплове господарство, у вiданнi якої перебувають тепловi мережi, залежно вiд типу устатковання та його стану, але не рiдше одного разу на тиждень (далі за текстом). | Пункт 6.3, підпункт 6.3.74 Обслуговування теплових мереж здiйснюється закрiпленим персоналом шляхом проведення технічних оглядiв пiд час їх обходiв. Періодичність технічних оглядів теплових мереж встановлюється балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) та затверджуються технічним керівником, у вiданнi якого перебувають тепловi мережi, залежно вiд типу устатковання та його технічного стану, але не рiдше одного разу на місяць (далі за текстом). |
| Пункт 6.3, підпункт 6.3.79 У процесі експлуатації теплових мереж необхідно стежити за станом ЗВТ, періодично звіряти їх покази з контрольними. Несправні прилади підлягають заміні. Повірка ЗВТ виконується в терміни, визначені Держспоживстандартом України, про що свідчить тавро (клеймо) на приладі. | Пункт 6.3, підпункт 6.3.79 У процесі експлуатації теплових мереж необхідно стежити за станом ЗВТ, періодично звіряти їх покази з контрольними. Несправні прилади підлягають заміні. Повірка ЗВТ виконується в терміни, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, про що свідчить тавро (клеймо) на приладі. |
| Пункт 6.4, підпункт 6.4.4 Обладнання теплових пунктів приладами обліку та ЗВТ, а також організація їх експлуатації і організація обліку теплової енергії повинні відповідати правилам обліку відпуску і споживання теплової енергії і правилам користування тепловою енергією. | Пункт 6.4, підпункт 6.4.4 Обладнання теплових пунктів приладами обліку та ЗВТ, а також організація їх експлуатації і організація обліку теплової енергії повинні відповідати правилам користування тепловою енергією. |
| Пункт 6.4, підпункт 6.4.6 На тепловому пунктi повинен знаходитись оперативний журнал, у якому у встановленому на суб’єктi господарювання порядку зазначаються данi щодо: (далі за текстом). | Пункт 6.4, підпункт 6.4.6 На центральному тепловому пункті з постійно обслуговуючим персоналом повинен знаходитись оперативний журнал, у якому у встановленому на суб’єктi господарювання порядку зазначаються дані щодо (далі за текстом). |
| Розділ 7. Використання теплової енергії |  |
| Пункт 7.1, підпункт 7.1.2 Тепловикористовувальні установки обладнуються: - приладами для обліку витрат теплоносія і теплової енергії (далі за текстом). | Пункт 7.1, підпункт 7.1.2 Тепловикористовувальні установки обладнуються: - приладами для обліку витрат теплоносія і теплової енергії з дистанційною передачею інформації на диспетчерські пункти (далі за текстом). |
| Пункт 7.2, підпункт 7.2.5. 7.2.5. Калібрування засобів контролю та вимірювань здійснюють державні органи, на які покладено відповідні функції, структурні підрозділи теплопостачальних організацій, суб'єктів господарювання, установ та організації, що мають відповідний дозвіл цих державних органів, чи суб'єкта господарювання та організації, які вповноважені здійснювати повірку засобів вимірювальної техніки, відповідно до статті 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). Повірку приладів комерційного обліку теплової енергії, які використовуються для розрахунків за спожиту теплову енергію та витрати мережної води, виконує державний орган, на який покладено відповідні функції, або суб'єктами господарювання та організаціями, уповноваженими здійснювати повірку засобів вимірювальної техніки. | Пункт 7.2, підпункт 7.2.5. «7.2.5. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться: - науковими метрологічними центрами; - метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації; - метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.». |
| Пункт 7.2, підпункт 7.2.6 Періодичність повірки та калібрування засобів контролю, вимірювань, приладів обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія встановлюється чинними національними стандартами та нормативними документами з метрології. Здійснення заходів з метрології не повинно суперечити Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність". | Пункт 7.2, підпункт 7.2.6 Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку. |
| Пункт 7.2, підпункт 7.2.10 Прилади, призначені для контролю за роботою агрегатів, а також прилади обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія, технічно-монтажні вироби (клемні, розподільчі та з'єднувальні коробки тощо) повинні закриватися і пломбуватися. | Пункт 7.2, підпункт 7.2.10 Засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або функції настроювання (включаючи програмне забезпечення), повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і функцій з метою запобігання несанкціонованому втручанню. У разі потреби проводиться опломбування засобу вимірювальної техніки. |
| Пункт 7.2, підпункт 7.2.31 Допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії у споживача здійснюється представником енергопостачальної організації в присутності представників споживача та метрологічного центру ЦОВМ, про що складається відповідний акт. Акт складається у трьох примірниках, один з яких одержує представник споживача, другий - представник енергопостачальної організації, а третій - представник метрологічного центру ЦОВМ. (далі за текстом). Вузол обліку споживача визнається допущеним до ведення обліку отриманої теплової енергії і теплоносія після підписання акта представниками енергопостачальної організації, споживача і метрологічного центру ЦОВМ та його затвердження в установленому порядку. Виклик споживачем представника енергопостачальної організації та метрологічного центру ЦОВМ для оформлення допуску вузла обліку до експлуатації здійснюється не менше ніж за 5 днів до передбаченого дня оформлення вузла обліку, а рішення про допуск в експлуатацію має бути прийнято не пізніше ніж через 10 днів з моменту подання заявки споживачем. | Пункт 7.2, підпункт 7.2.31 Допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії у споживача здійснюється представником енергопостачальної організації в присутності представників споживача, про що складається відповідний акт. Акт складається у двох примірниках, один з яких одержує представник споживача, другий - представник енергопостачальної організації. (далі за текстом). Вузол обліку споживача визнається допущеним до ведення обліку отриманої теплової енергії і теплоносія після підписання акта представниками енергопостачальної організації і споживача та його затвердження в установленому порядку. Виклик споживачем представника енергопостачальної організації для оформлення допуску вузла обліку до експлуатації здійснюється не менше ніж за 5 днів до передбаченого дня оформлення вузла обліку, а рішення про допуск в експлуатацію має бути прийнято не пізніше ніж через 10 днів з моменту подання заявки споживачем. |
| Пункт 7.8, підпункт 7.8.5 Кожна калориферна установка повинна бути обладнана: (далі за текстом); - вимірювальними діафрагмами для калориферних установок продуктивністю 0,25 Гкал/год і більше (далі за текстом). | Пункт 7.8, підпункт 7.8.5 Кожна калориферна установка повинна бути обладнана (далі за текстом). |
| Пункт 7.8, підпункт 7.8.18 Не рiдше нiж один раз на тиждень експлуатацiйний персонал має ретельно оглянути устатковання систем повiтряного опалення та вентиляцiї з перевiркою вiдповiдностi припливу i витяжки заданому режимовi, положенню заслiнок, пiдiгрiванню повiтря в калориферах, стану теплопроводiв тощо, а черговим слюсарям слiд обходити установки щодня. | Пункт 7.8, підпункт 7.8.18 Не рiдше нiж один раз на тиждень експлуатацiйний персонал суб’єкта господарювання (споживача) має ретельно оглянути устатковання систем повiтряного опалення та вентиляцiї з перевiркою вiдповiдностi припливу i витяжки заданому режимовi, положенню заслiнок, пiдiгрiванню повiтря в калориферах, стану теплопроводiв тощо, а черговим слюсарям слiд обходити установки щодня. |
| Розділ 7, пункт 7.9, підпункт 7.9.2.4 Для перевірки готовності до опалювального періоду під час приймання теплових пунктів перевіряється та оформляється відповідними актами: (далі за текстом). | Розділ 7, пункт 7.9, підпункт 7.9.2.4 Для перевірки готовності до опалювального періоду під час приймання теплових пунктів перевіряється та оформляється відповідними актами: (далі за текстом); - санітарно-технічний стан приміщення теплового пункту. |
|  | У тексті Правил слово «Держпромгірнагляд» в усіх відмінках замінити словом «Держпраця» у відповідному відмінку. |
| Розділ 6, пункт 6.2,підпункт 6.2.12 | СНиП 2.04.01 замінити ДБН В.2.5-39 |
| Розділ 7, пункт 7.7, підпункт 7.7.3 абзац 10 | СНиП 2.04.05 замінити ДБН В.2.5-67 |
| Розділ 6, пункт 6.3, підпункт 6.3.7, абзац 2; Розділ 6, пункт 6.3, підпункт 6.3.31, абзац 1; Розділ 6, пункт 6.3, підпункт 6.3.33, абзац 6; Розділ 6, пункт 6.4, підпункт 6.4.3, абзац 1; Розділ 6, пункт 6.4, підпункт 6.4.7, абзац 2. | СНиП 2.04.07 замінити ДБН В.2.5-39 |
| Розділ 6, пункт 6.3, підпункт 6.3.31, абзац 1; Розділ 6, пункт 6.3, підпункт 6.3.42, абзац 3 | СНиП 3.05.03 замінити ДСТУ-Н Б В.2.5-66 |
| Розділ 6, пункт 6.3, підпункт 6.3.12, абзац 5 | НПАОП 0.00-1.20 замінити НПАОП 0.00-1.76-15 |
| Розділ 5, пункт 5.8, підпункт 5.8.5, абзац 12 | СниП II-4 замінити ДБН В.2.5-28:2006 |
| Розділ 7, пункт 7.2, підпункт 7.2.23, абзац 2 | ГОСТ 8.563.1; ГОСТ 8.563.2; ГОСТ 8.563.3 замінити ДСТУ8.586.1:2007; ДСТУ8.586.2:2007; ДСТУ8.586.3:2007; ДСТУ8.586.4:2007; ДСТУ8.586.5:2007. |

Заступник директора Департаменту

електроенергетичного комплексу –

начальник відділу  паливно-енергетичних

балансів та моніторингу виробництва і

споживання електроенергії 				                                                                                  К.В. Новиков

«___» _______________ 2016 року