СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 8 листопада 2017 року № 796-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН

скорочення викидів від великих спалювальних установок

- 1. Вступ

Україною, як членом Енергетичного Співтовариства з 1 лютого             2011 року, прийнято зобов'язання дотримуватися положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та додатків до нього. Згідно з Додатком II до Договору всі великі спалювальні установки після 31 грудня 2017 року мають відповідати вимогам Директиви 2001/80/ЄC про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у повітря від великих спалювальних установок (далі – Директива 2001/80/ЄC).

Термін часу, що залишився до введення в дію вимог Директиви 2001/80/ЄC, поточний стан обладнання існуючих великих спалювальних установок в Україні, кількість яких перевищує 220, значний обсяг робіт та обмежені фінансові ресурси операторів, що обслуговують великі спалювальні установки, не дозволяють Україні вчасно виконати вимоги Директиви 2001/80/ЄC. Через недотримання вимог українського екологічного законодавства переважна більшість великих спалювальних установок має бути виведена з експлуатації, що призведе до зменшення наявних потужностей в національній енергетичній системі та зниження виробітку електричної і теплової енергії. Можливість для України тимчасового відступу від вимог Директиви 2001/80/ЄC (згідно зі статтею 4) шляхом впровадження Національного плану скорочення викидів має суттєве значення для енергетичної безпеки держави.

Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди (далі – Директива 2010/75/ЄС), що прийнята на зміну Директиви 2001/80/ЄC, внесено принципові зміни до чинного законодавства ЄС. Одна з найбільш важливих змін полягає у більш жорстких допустимих граничних значеннях викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу від великих спалювальних установок. Ці вимоги набувають чинності в країнах ЄС для великих спалювальних установок з 1 січня 2016 року. При цьому країнам ЄС дозволяється застосування перехідного національного плану (стаття 32 Директиви 2010/75/ЄС) з пролонгацією строку досягнення деякими спалювальними установками вимог Директиви 2010/75/ЄС до 30 червня  2020 року. Згідно з рішенням Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 24 жовтня      2013 року  вимоги Директиви 2010/75/ЄС набувають чинності в Енергетичному Співтоваристві для великих спалювальних установок після   31 грудня 2027 року.

2. Визначення

Наведені в цьому документі терміни вживаються в такому значенні:

викид – надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин;

відхідні гази – газоподібні виділення, що містять тверді, рідкі або газоподібні викиди;

граничний обсяг викиду забруднюючої речовини – граничне значення валового викиду забруднюючої речовини за рік; вимірюється в тоннах за рік;

димова труба – вертикально розташований трубний пристрій для відведення продуктів спалювання палива в атмосферне повітря;

забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища;

номінальна теплова потужність – енергетичний вміст палива, введеного за одиницю часу в спалювальну установку для отримання встановленої вихідної потужності; вимірюється в МВт;

оператор – будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює експлуатацію спалювальної установки;

паливо – будь-який твердий, рідкий або газоподібний горючий матеріал, крім відходів;

спалювальна установка  – будь-який технічний агрегат, в якому здійснюється високотемпературне окислення палива з метою використання виробленого таким чином тепла. До спалювальних установок не відносяться (стаття 28 Директиви 2010/75/ЄС):

установки, в яких продукти згоряння використовуються для безпосереднього нагрівання, сушіння або будь-якої іншої обробки об'єктів і матеріалів, зокрема печі для підігріву чи печі для теплової обробки;

установки, в яких спалюються продукти згоряння, тобто будь-які технічні апарати, призначені для очищення відхідних газів шляхом спалювання;

установки для регенерації каталізаторів для каталітичного крекінгу;

установки для перетворення сульфіду водню в сірку;

реактори, що використовуються у хімічній промисловості;

батарейні коксові печі;

каупери;

будь-які технічні апарати, які використовуються на автомобілях, кораблях чи літаках;

газові турбіни та газові двигуни на морських платформах;

установки, в яких спалюються рідкі та тверді відходи, за виключенням біомаси та відходів вуглезбагачення.

- 3. Мета Національного плану скорочення викидів.

Метою НПСВ є поступове скорочення викидів діоксиду сірки (далі – SO2), оксидів азоту (далі – NOx) та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, (далі – пил) від існуючих великих спалювальних установок, номінальна теплова потужність яких становить      50 МВт і більше, а перший дозвіл на викиди або дозвіл на проектування установки видано до 01 липня 1992 року. Після завершення терміну дії Національного плану скорочення викидів всі спалювальні установки мають відповідати вимогам Директиви 2010/75/ЄС по викидах перелічених вище забруднюючих речовин.

Для операторів, які експлуатують спалювальні установки, Національний план скорочення викидів встановлює обмеження річних граничних обсягів викидів щонайменш по одній із таких забруднюючих речовин: SO2, NOx і пил.

Національний план скорочення викидів як документ представляє наміри України, як члена Енергетичного співтовариства, суттєво скоротити викиди від існуючих великих спалювальних установок. Відповідно 
до пункту 11 Висновків засідання Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 24 жовтня 2013 року – «на прохання України Рада Міністрів прагнутиме розглянути рішення на основі статті 24 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і врахувати конкретну ситуацію цієї Договірної Сторони, що стосується здійснення аcquis communautaire (спільного доробку) зі скорочення викидів від існуючих великих спалювальних установок». Національний план скорочення викидів визначає наміри України, як члена Енергетичного Співтовариства, суттєво скоротити викиди від існуючих великих спалювальних установок.

Національний план скорочення викидів поширюється на великі спалювальні установки, оператори яких добровільно прийняли рішення взяти участь у цьому механізмі відступу від негайного виконання вимог щодо граничних обсягів викидів, які визначено в Директиві 2010/75/ЄС.

Національний план скорочення викидів є базовим документом для міжнародних фінансових інституцій та потенціальних інвесторів, які планують інвестувати в енергетичний сектор України.

- 4. Строк дії Національного плану скорочення викидів.

Строк дії Національного плану скорочення викидів з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2033 року. Цей строк:

базується на Енергетичній стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року              № 605, та визначає плани повної реконструкції всієї енергетичної галузі;

ґрунтується на необхідності забезпечення збалансованості енергетичної мережі України: для забезпечення безперебійного надійного енергопостачання з 90 енергоблоків ТЕС України, які мають у своєму складі найбільші спалювальні установки, одночасно може виводитися щорічно з експлуатації для реконструкції чи заміни не більше 5 енергоблоків. При цьому також враховано, що Об’єднана енергетична система України не синхронізована з ENTSO-E, за виключенням Бурштинського енергетичного острова.

Строк дії Національного плану скорочення викидів (до 31 грудня     2033 року) розповсюджується на реалізацію заходів зі скорочення викидів NOx через значну складність і вартість їх впровадження. Для викидів пилу і SO2 строк дії Національного плану скорочення викидів закінчується             31 грудня 2028 року. Продовження строків для України узгоджено в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства стосовно Договірних Сторін (один додатковий рік для викидів пилу і SO2 та 6 додаткових років для викидів NOx), обумовлено необхідністю забезпечення збалансованості енергетичної мережі України і пояснюється високими витратами на впровадження заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин.

Протягом строку дії Національного плану скорочення викидів оператори мають забезпечити поступове скорочення граничного обсягу викидів від усіх спалювальних установок, які включені до Національного плану скорочення викидів, та досягти нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та інших вимог, викладених у Директиві 2010/75/ЄС, – до 31 грудня 2028 року для пилу і SO2 та до 31 грудня          2033 року для NOx. Після завершення строків дії Національного плану скорочення викидів оператори великих спалювальних установок мають дотримуватися граничних значень викидів відповідно до вимог Додатку V Директиви 2010/75/ЄС.

Існуючим спалювальним установкам, для яких експлуатуючими їх операторами на основі аналізу техніко-економічних характеристик обладнання встановлено обмежений час експлуатації (до 40000 годин, починаючи з 1 січня 2018 року), дозволяється дотримуватися нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, встановлених дозволами, які є дійсними на 31 грудня 2017 року. По завершенню зазначеного обмеженого часу експлуатації спалювальні установки мають бути виведені з експлуатації або замінені на нові спалювальні установки, які мають відповідати вимогам Директиви 2010/75/ЄС.

- 5. Сфера застосування Національного плану скорочення викидів.

Національний план скорочення викидів відповідає принципам, які регулюються статтею 4 Директиви 2001/80/ЄC та статтею 32 Директиви 2010/75/ЄС. До часу завершення терміну дії Національного плану скорочення викидів протягом 16 років, починаючи з 1 січня 2018 року, Україна планує забезпечити дотримання вимог Директиви 2010/75/ЄС безпосередньо без проміжного виконання Директиви 2001/80/ЄС.

- 5.1. Загальні дані.

На цей час в Україні працює 223 великі спалювальні установки (після групування на одне джерело викидів – димову трубу) загальною номінальною тепловою потужністю 115.894 ГВт (додаток 1). При цьому:

90 великих спалювальних установок загальною номінальною тепловою потужністю 64.814 ГВт включено до Національного плану скорочення викидів, на яких планується забезпечити скорочення викидів забруднюючих речовин шляхом впровадження відповідних заходів (додаток 2);

для 32 вугільних великих спалювальних установок загальною номінальною тепловою потужністю 45.420 ГВт операторами надана інформація про заплановані заходи щодо зменшення викидів (вид заходу, термін впровадження) (додаток 3);

на 3 існуючих великих спалювальних установок загальною номінальною тепловою потужністю 1.785 ГВт планується виконання вимог Директиви 2010/75/ЄС після 1 січня 2018 року;

135 існуючих великих спалювальних установок загальною номінальною тепловою потужністю 46.880 ГВт планується вивести з експлуатації до 31 грудня 2033 року, з них:

- 17 існуючих вугільних великих спалювальних установок загальною номінальною тепловою потужністю 15.118 ГВт планується вивести з експлуатації до 31 грудня 2033 року та замінити на нові вугільні спалювальні установки (додаток 4). 4 вугільні великі спалювальні установки номінальною тепловою потужністю 3.694 ГВт будуть виведені з експлуатації до 31 грудня 2023 року (додаток 4, Таблиця А1), для них буде встановлено обмежений час роботи протягом 20000 годин. Для інших 13 великих спалювальних установок номінальною тепловою потужністю 11.424 ГВт встановлюється обмежений час експлуатації у 40 000 годин до 31 грудня 2033 року;

- 13 газоспалювальних установок загальною номінальною тепловою потужністю 3.401 ГВт планується вивести з експлуатації до 31 грудня                         2023 року (додаток 4, Таблиця A1) і замінити на нові вугільні великі спалювальні установки. Для них буде встановлено обмежений час роботи протягом 20000 годин;

- для 41 великої спалювальної установки номінальною тепловою потужністю 22.373 ГВт до 31 грудня 2033 року встановлюється обмежений час експлуатації - 40000 годин (додаток 4, Таблиця В);

- 58 газотурбінних установок загальною номінальною тепловою потужністю 4.088 ГВт, які отримали дозвіл на викиди до 27 листопада       2002 року, не включено до додатку 4 Національного плану скорочення викидів (згідно статті 1 Директиви 2001/80/ЄС), але їх планується вивести з експлуатації до 31 грудня 2033 року після 40000 годин роботи, починаючи з  1 січня 2018 року.

- 5.2. Установки, які включаються до Національного плану скорочення викидів.

До Національного плану скорочення викидів на основі письмової заяви оператора, яка подається до центрального органу виконавчої влади, що відповідає за діяльність в рамках Енергетичного Співтовариства, до               30 червня 2016 року, включено 90 існуючих великих спалювальних установок номінальною тепловою потужністю не менше 50 МВт, яким було надано перший дозвіл на викиди до 1 липня 1992 року і на яких планується досягти нормативів гранично допустимих викидів для NOx згідно з вимогами Директиви 2010/75/ЄС до 1 січня 2034 року та викидів пилу і SO2 до 1 січня 2029 року.

- 5.3. Установки, які не включаються до Національного плану скорочення викидів.

До Національного плану скорочення викидів не включаються нові спалювальні установки та існуючі спалювальні установки, оператори яких задекларували з 1 січня 2018 року дотримуватися нормативів гранично допустимих викидів для пилу, SO2 і NOx відповідно до вимог Додатку V Директиви 2010/75/ЄС.

До Національного плану скорочення викидів також не включаються існуючі спалювальні установки, оператори яких зобов'язалися в письмовій заяві, поданій до Міненерговугілля України, не пізніше 30 червня 2016 року експлуатувати такі установки загалом не більше 40000 годин у період з           1 січня 2018 року до 31 грудня  2033 року (додаток 4). По завершенню зазначеного обмеженого часу експлуатації спалювальні установки мають бути виведені з експлуатації.

До додатку 4 не включено великі спалювальні установки з обмеженим часом експлуатації газотурбінні установки, які отримали дозвіл на викиди до 27 листопада 2002 року (підпункт j пункту 7 статті 2 Директиви 2001/80/ЄC).

6. Правила розрахунку граничних обсягів викидів

6.1. Підхід до визначення граничних обсягів викидів у 2018 році

Обсяги викидів великих спалювальних установок у 2018 році визначалися на основі статистичних даних про викиди забруднюючих речовин у 2012 році, отриманих від операторів спалювальних установок  (Форма державної звітності 2ТП-повітря).

В Україні для звітності про викиди забруднюючих речовин використовується розрахункова методика згідно з Галузевим керівним документом 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення», який базується на методології та базі даних європейської інвентаризації CORINAIR-90.

Для спалювальних установок обсяги викидів NOx та SO2 у 2018 році визначалися згідно з даними за 2012 рік. Для спалювальних установок обсяги викиду пилу в 2018 році визначалися згідно з даними за 2012 рік з урахуванням введення в експлуатацію нових електростатичних фільтрів до 2018 року згідно з додатком 3.

У разі, коли для спалювальної установки граничні обсяги викиду забруднюючої речовини в атмосферу, розраховані за алгоритмом, який встановлено у пункті 3 розділу 6.2 цього Національного плану скорочення викидів на 2033 рік для NOx і на 2028 року – для пилу та SO2, є більшими за значення 2012 року, то на 2018 рік встановлювалися граничні обсяги викиду забруднюючої речовини як на 2033 рік для NOx і на 2028 рік для пилу та SO2.

## 6.2. Підхід до розрахунку викидів в останній рік виконання Національного плану скорочення викидів.

Згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року              № 605, в теплоенергетичній галузі не очікується істотного зростання виробітку електричної та теплової енергії до 2035 року. Тому для оцінки викидів від великих спалювальних установок, які працюватимуть до 2033 року, береться щорічне споживання енергії палива як середнє за 2008-2012 роки (ТДж/рік).

- Значення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у 2028/2033 р. для існуючих спалювальних установок для кожного i-го палива, яке планується використовувати, вибираються за даними частини 1 Додатку V Директиви 2010/75/ЄС.

- Застосовується правило групування (підхід «єдиної димової труби»). Тому, граничні значення викиду забруднюючої речовини визначаються для сумарної номінальної теплової потужності усіх підключених до однієї димової труби спалювальних установок.

- Граничний обсяг викиду забруднюючої речовини для спалювальної установки визначається за таким алгоритмом:

Вибирається значення питомого об’єму сухих димових газів (на одиницю енергії палива) vДГ (нм3/МДж), яке наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Значення питомого об’єму димових газів для різних палив

| Паливо | Коефіцієнт | Вміст кисню |
| --- | --- | --- |
| Тверде паливо | 0.358 | 6 % |
| Біомаса | 0.344 | 6 % |
| Рідке паливо | 0.285 | 3 % |
| Газоподібне паливо | 0.280 | 3 % |
| Рідке паливо для газових турбін | 0.855 | 15 % |
| Газоподібне паливо для газових турбін | 0.840 | 15 % |

Визначення річної витрати сухих димових газів для спалювальної установки, VДГ (нм3/рік) як суми витрат димових газів для всіх палив базувалось на формулі:

VДГ = 106 × ΣPi × vДГi								         (1)

для котлів:

VДГ = 106 (Psolid × 0.358 + Pbio × 0.344 + Pliq × 0.285 + Pgas × 0.280)     	(2)

для газотурбінних спалювальних установок:

VДГ = 106 (Pliq × 0.855 + Pgas × 0.840)						(3)

Визначення річного значення граничних обсягів викиді забруднюючої речовини за останній рік дії Національного плану скорочення викидів від спалювальної установки як добуток витрати димових газів (VДГ), на суму добутку частки i-го палива в паливному балансі (mi) та норматив гранично допустимого викиду забруднюючої речовини (НВ) при спалюванні i-го палива визначалось відповідно до формули:

E [т/рік] = 10–9 × VДГ [м3/рік] × Σ(mi × НВi [мг/м3])          	           	(4)

4. Значення граничного обсягу викиду NOx для спалювальної установки, яка включена до Національного плану скорочення викидів, у проміжні роки між 2018 і 2033 роками визначалося за формулою:

E [20XX] = E [2018] – (20XX – 2018) × (E [2018] – E [2033])/(2033 – 2018). (5)

Для визначення граничних обсягів викидів SO2 і пилу використовувалася така формула:

E [20XX] = E [2018] – (20XX – 2018) × (E [2018] – E [2028])/(2028 – 2018). (6)

- 7. Робота установок протягом строку дії Національного плану скорочення викидів.

Оператори існуючих спалювальних установок, які включені до Національного плану скорочення викидів, не зобов’язані протягом 2018–2033 років дотримуватися нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, викладених у Частині I Додатку V Директиви 2010/75/ЄС. Ці установки мають враховувати нормативи гранично допустимих викидів для SO2, NOx і пилу, зазначені  у дозволах на викиди станом на 31 грудня 2017 року.

На цих установках оператори мають забезпечити дотримання річних граничних обсягів викидів NOx (2018-2033 роки) та викидів SO2 і пилу (2018-2028 роки), встановлених у Національному плані скорочення викидів, на строк його дії.

Для виконання своїх зобов'язань з обмеження річних обсягів викидів оператори спалювальних установок протягом року можуть обмінюватися між собою обсягами викидів за умови дотримання національних граничних обсягів викидів для усіх установок, що включені до Національного плану скорочення викидів.

Не допускається перенесення частини обсягів викидів на наступні звітні роки, або їх використання раніше за рахунок наступних звітних років.

8. Оцінка викидів та звітування за Національним планом скорочення викидів.

8.1. Оцінка та моніторинг викидів.

Оцінка та моніторинг викидів спалювальних установок, які включені до Національного плану скорочення викидів, мають виконуватися на основі безперервних вимірювань відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЄС. За відсутності таких вимірювань, правила та обсяги оцінок регулюються Галузевим керівним документом України 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення».

Річні обсяги викидів забруднюючих речовин визначаються відповідно до розрахунку граничних обсягів викидів, які базуються на кількості спаленого палива, витратах димових газів із застосуванням тих самих коефіцієнтів, як і для розрахунку граничних обсягів викидів та середніх фактичних концентрацій в димових газах.

Фактичні концентрації визначаються для:

установок з безперервним контролем викидів на основі середньомісячних обсягів викидів, усереднених за один рік;

установок без постійного моніторингу на основі періодичних вимірювань.

При обліку викидів повинні бути взяті до уваги всі види палива, які спалюються установкою в даному році. Кількість спаленого палива визначається на основі звітів про витрату палива та його якість або на основі звітів про викиди CO2 у звітному році. При обліку викидів паливо на підсвічення не береться до уваги.

Граничні обсяги викидів і фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин визначаються з точністю до 0.1 т.

Перевірка обсягів викидів здійснюється щороку протягом строку дії Національного плану скорочення викидів шляхом порівняння звітів про обсяги викидів від спалювальних установок з відповідними граничними обсягами викидів, встановленими в Додатку 2 до Національного плану скорочення викидів.

Якщо річний сукупний обсяг викидів від усіх великих спалювальних установок, які включені до Національного плану скорочення викидів, не перевищує суми граничних обсягів викидів, які визначено у частинах 2-4 додатку 2 до Національного плану скорочення викидів, то до операторів не застосовуються стягнення.

8.2. Зміни до Національного плану скорочення викидів.

У разі закриття спалювальної установки, яка включена до Національного плану скорочення викидів, або виключення такої установки з Національного плану скорочення викидів, відповідні значення обсягів викидів повинні бути відняті від величини національних граничних обсягів викидів і, в такому разі, повинні бути внесені необхідні зміни в перелік спалювальних установок України, а також поновлено дані щодо величини національних граничних обсягів викидів всіх забруднюючих речовин. 			У період дії Національного плану скорочення викидів спалювальна установка може бути виключена з Національного плану скорочення викидів за рішенням оператора. Виключення з Національного плану скорочення викидів установки повинно бути оформлено заявою оператора Міненерговугіллю до 1 липня року, який передує року, з початку якого відповідна установка буде виключена з Національного плану скорочення викидів, і доведено до відома Мінприроди. Виключення з Національного плану скорочення викидів означає, що експлуатація спалювальної установки відбуватиметься відповідно до вимог Директиви 2010/75/ЄС і від такої установки вимагається дотримуватись нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин згідно з Додатком V Директиви 2010/75/ЄС.

Установка, яку було виключено із Національного плану скорочення викидів, не може повторно бути включена в Національний план скорочення викидів.

Дані про граничні обсяги викидів спалювальних установок, які включені до Національного плану скорочення викидів, а також дані про операторів спалювальних установок підлягають щорічним оновленням.

8.3. Звітування перед Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Під час дії Національного плану скорочення викидів Міненерговугілля готує та відправляє щорічний звіт про виконання Національного плану скорочення викидів на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства протягом 12 місяців після закінчення звітного року. Звіт має містити:

список установок, які включені до Національного плану скорочення викидів;

порівняння між граничними обсягами викидів і фактичними обсягами викидів за рік по установках, які включені до Національного плану скорочення викидів, та країні в цілому;

інформацію про штрафні санкції, накладені на операторів спалювальних установок, які не змогли виконати свої зобов'язання;

інформацію про інвестиції в газоочисне обладнання на установках, які включені до Національного плану скорочення викидів;

список установок, виключених з Національного плану скорочення викидів і причини виключення;

список оновлених технічних даних і граничних обсягів викидів для установок, що включені до Національного плану скорочення викидів;

резюме.

Форми звітності операторів та країни приведені в додатках 5 і 6. Оператори спалювальних установок, які включені до Національного плану скорочення викидів, та спалювальних установок, які працюватимуть обмежний термін, надають звітні дані Міненергговугілля, до 1 квітня наступного року після закінчення звітного року.

Якщо спалювальна установка, яка використовує паливо з низьким вмістом сірки та не обладнана установкою сіркоочищення, вимушена в результаті раптового припинення постачання штатного палива як виняток використовувати для надійності енергопостачання певний період часу інше паливо, то утворений за цей період обсяг викиду SO2 не включається до річного звіту про викиди спалювальної установки.

Міненерговугілля до 1 липня наступного року після закінчення звітного року здійснює перевірку отриманих даних і готує звіт до Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

- 9. Загальні граничні обсяги викидів та засоби досягнення завдань.

Виконання Національного плану скорочення викидів призведе до значного скорочення викидів SO2, NOx та пилу для всіх великих спалювальних установок України, які включені до Національного плану скорочення викидів, шляхом удосконалення управління та впровадження технічних заходів, спрямованих на зменшення викидів забруднюючих речовин та пов'язаних з переобладнанням спалювальних установок.

Для досягнення цілей Національного плану скорочення викидів передбачені такі технічні заходи:

модернізація існуючих спалювальних установок з метою підвищення ефективності використання енергії палива;

спільне спалювання біомаси з твердим паливом (вугіллям);

заміна існуючих пиловловлювачів на нові апарати пилоочищення димових газів (електрофільтри, тканинні фільтри);

будівництво установок сіркоочищення димових газів для установок номінальною тепловою потужністю:

від 50 до 500 МВт доцільно використовувати вугілля з низьким вмістом сірки та будувати установки напівсухої чи мокрої десульфуризації димових газів залежно від індивідуальних умов;

P > 500 МВт доцільно застосовувати установки мокрої десульфуризації димових газів;

первинні заходи: удосконалення процесів горіння палива з метою скорочення викидів NOx (режимно-технологічні заходи – ступінчаста подача повітря та палива, низько-емісійні пальники, рециркуляція димових газів та їх комбінація);

вторинні заходи: будівництво установок очищення димових газів від NOx – технології селективного каталітичного відновлення та селективного некаталітичного відновлення залежно від індивідуальних умов.

Додаток 3 до Національного плану скорочення викидів включає перелік запланованих заходів зі скорочення викидів SO2, NOx та пилу і дати їх впровадження для 32 великих спалювальних установок.

У таблиці 2 приведено загальні граничні обсяги викидів забруднюючих речовин від усіх великих спалювальних установок України, які включено до Національного плану скорочення викидів, на період з 2018 по 2033 роки (Таблиця В.3 Рішення 2012/115/ЄС).

Таблиця 2. Загальні граничні обсяги викидів

для усіх великих спалювальних установок,

включених до Національного плану скорочення викидів [тонн за рік]

| Дата | SO2 | NOx | Пил |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 грудня 2018 року | 1017034.5 | 191300.3 | 205878.2 |
| 31 грудня 2019 року | 920431.5 | 182133.1 | 185807.6 |
| 31 грудня 2020 року | 823968.6 | 172965.8 | 165737.0 |
| 31 грудня 2021 року | 727225.5 | 163798.5 | 145666.3 |
| 31 грудня 2022 року | 630622.5 | 154631.3 | 125595.7 |
| 31 грудня 2023 року | 534019.5 | 145464.0 | 105525.1 |
| 31 грудня 2024 року | 437416.5 | 136296.7 | 85454.5 |
| 31 грудня 2025 року | 340813.5 | 127129.5 | 65383.9 |
| 31 грудня 2026 року | 244210.4 | 117962.2 | 45313.2 |
| 31 грудня 2027 року | 147607.4 | 108794.9 | 25242.6 |
| 31 грудня 2028 року | 51004.4 | 99627.7 | 5172.0 |
| 31 грудня 2029 року | 51004.4 | 90460.4 | 5172.0 |
| 31 грудня 2030 року | 51004.4 | 81293.1 | 5172.0 |
| 31 грудня 2031 року | 51004.4 | 72125.9 | 5172.0 |
| 31 грудня 2032 року | 51004.4 | 62958.6 | 5172.0 |
| 31 грудня 2033 року | 51004.4 | 53791.3 | 5172.0 |

- 10. Впровадження.

Визначення за участі операторів великих спалювальних установок, представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства, донорів, міжнародних фінансових установ, банків іноземних країн та України, науково-дослідних і громадських організацій, аналітичних центрів комплексу потенційних джерел та інструментів фінансового забезпечення впровадження Національного плану скорочення викидів.

Після закінчення строку впровадження Національного плану скорочення викидів спалювальні установки мають дотримуватися нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, встановлених у Частині 1 Додатку V Директиви 2010/75/ЄС.